A p u r e

Apure工业在线pH传感器

1320型工业在线电极:

1220型工业在线电极:

型    号：GRT1320

高温灭菌：pH电极

测量范围：0-14pH 	 温度范围：0-130℃

耐    压：0.4MP	灭菌温度：≤130℃

液 接 界：陶瓷芯      参比电极：Ag/AgCl

尺    寸：直径12*120、150、200、250、300mm

型    号：GRT1220玻璃pH电极

GRT 1220W玻璃温度补偿PH电极

GRT 1220P玻璃ORP电极

测量范围：0-14pH

温度范围：0-100℃

耐    压：0.6MP	   液接界：陶瓷芯

参比电极：Ag/AgCl，固体电介质

连接方式：PG13.5接头

尺    寸：直径12*120、150、200、250、300mm

特      点：

●采用耐高温凝胶电解质和耐高温固体电解质双液接界结构， 电极在不接反压的情况下,耐压0.4MP.可直接用于温度130℃

进行灭菌， 灭菌后数据校正稳定输出无漂移

●无需补充电解质，维护量小

●采用K9插口或PG13.5螺纹插口

●电极长度有120、150、200、250、300mm可根据需要选用

●与316L不锈钢护套配合使用或与PPT护套配合使用

适 用 范 围：

生 物 工程：  氨基酸、血制品、基因、胰岛素、干扰素

制      药：  抗生素、维他命、柠檬酸

啤      酒：  酿造、糖化、煮沸、发酵、灌装、冷麦汁、滤前/滤后、脱氧水等

食品与饮料：  味精、酱油、奶制品、果汁、酵母、糖、饮用水

特   点：

●采用耐高温凝 胶电介质和耐高温固体电介质双液接界结构， 可直接用于高粘性悬浮液、乳浊液、

含蛋白质等制程

●耐碱性敏感膜,适用于碱性液体在线测量

●无需补充电介质，维护量小

●电极长度有120，150，200，250，300mm可根据需要选用

●与316L不锈钢护套配合使用或PPS护套配合使用

适 用 范 围：

化学药品在线监控、除铬在线、染料、颜料、矿业、纸浆厂、淀粉、泥浆、糖等化工行业 高粘性悬浮

液、乳浊液、含蛋白质等粘稠液体