A p u r e

Apure工业在线溶氧变送器

RD-108系列溶氧变送器:

RD-108        RD-108B（带显示）

技术参数:

DO测量范围：      0~100%饱和度

分辨率：            0.1%测量值

精确度：           ±0.2%F.S±1个字

温度电极:           无

温度补偿:           无

测量值漂移:         最大0.5%测量范围

重复性:             最大0.5%测量范围

电源:               24VDC、2线制

输出信号：		    1路 0/4~20mA电流,带隔离,1~5VDC

电流输出负载：	    最大负载为600Ω

电流输入阻抗：      > 0.5x1013Ω

最大输出电流：      22mA

功耗：              2W

校准方式：          两点校准和斜率校准

安装方式：          就地安装或壁挂安装

外型尺寸：          125*65*100mm(长*宽*深)

重量：              313g/330g(带显示)

产品特性：

RD-108系列工业在线DO溶氧变送器， 可将溶氧浓度信号转换成标准的模拟量输出，高性能数字芯片，

数字电子线路，输入输出以及电源三重隔离，使得设备具有很强抗干扰能力,工业级的ABS塑料外壳，防

护达到IP65;易操作旋钮，轻松实现校验和调整。专门针对海水等场合的电子线路板优化处理，即使长期

工作在海洋环境下，也能稳定工作。

本产品专门针对生物发酵行业生产、广泛应用于生物发酵尤其是各类发酵罐内。

●输入输出隔离

●100%和mg/L测量

●隔离二线制0/4~20mA和1~5V输出（带保护）

●高稳定性，高精度，高抗干扰

●可选带显示功能

●工程塑料ABS防水防腐外壳

●高精度低漂移

●二线制24VDC供电

●防护等级: NEMA.4X，IP65

●简单经济，符合大多数场合的一般应用

RD-108   不带显示

RD-108B  带显示

1.4~20mA+

2.4~20mA-

3.电源＋

4.电源－

5.空脚

6.DO极化电压

7.DO输入

8.0％ 校正

9.100%校正